 

Техническая спецификация противообледенительной жидкости 

на зимний сезон 2015-2016 гг.
Тендер по закупкам противообледенительной жидкости на зимний сезон 
2015-2016 гг.
СОКРАЩЕНИЯ:

ПОЖ….Противообледенительная жидкость

SAE.....  Общество инженеров-автомобилестроителей  США  

AMS..... Стандарты по Авиационным Материалам

FAA.....  Федеральные  Авиационные Власти Соединенных Штатов Америки 

FSAT ....Летные Стандарты для Воздушного Транспорта Соединенных Штатов Америки 

AMIL ....Международная Лаборатория Противооблединительных Материалов в Квебеке, 

                Канада 

EC..........Европейское Сообщество
LOUT… Самая низкая разрешённая температура применения

EG …….Этиленгликоль
Дополнительные общие обязательные условия по всем лотам: 

- Совместимость с загущенными жидкостями тип I и тип IV на основе пропиленгликоля.

- Общий объем (количество) закупаемого товара по данному тендеру не является гарантированным. В случае если общий объем поставленных поставщиком товаров по договору в соответствии с письменными заявками Заказчика до окончания срока действия договора не достигнет общей суммы договора, то поставщик не имеет права требовать с Заказчика предоставления заявок на оставшийся объем и, соответственно, оплаты оставшейся суммы по договору.

ЛОТ № 1. «Противообледенительная жидкость (тип IV) 100% концентрация»
Жидкость Тип IV, в полном соответствии с SAE AMS 1428/ISO 11078 со следующими дополнительными требованиями 
- включены в список FAA FSAT на зимний сезон 2015-2016 г.
- прохождение Тестовой Программы Остатков с AMIL (необходимо предоставление результатов)
- не имеют каких-либо черных компонентов, перечисленных в EC (например, фенолы, и т.д.)

Характеристика ПОЖ (тип IV)

ПОЖ Тип-IV противообледенительная жидкость для наземной обработки воздушных судов. 

ПОЖ (тип IV) предназначена для удаления снежно-ледяных образований (далее «СЛО») с поверхности воздушных судов и длительной антиобледенительной зашиты воздушных судов в наземных условиях.   
 Состав жидкости: пропиленгликоль 
     Физико-химические свойства: 
	N

пп
	Показатель
	Требуемые значения

	1.
	Внешний вид
	Жидкость изумрудно-зеленого цвета

от прозрачного до слегка мутного без механических примесей

	2.
	Показатель преломления при 20ОС, в пределах
	должен быть в диапазоне 1,3900-1,3935

	3.
	Водородный показатель (рН) при 20ОС
	должен быть в диапазоне 7,0 - 7,5

	4.
	Динамическая вязкость при 20ОС, mPa*s, в пределах
	должна быть в диапазоне 8000 - 12000

	5.
	Температура кристаллизации, ОС
	должна быть не выше минус 36


          

Применяется для самолётов, у которых скорость на взлёте в начале подъёма передней стойки шасси не менее 185 км/час.

Применяемый состав при проведении одноступенчатой процедуры обработки ВОЗДУШНЫХ СУДОВ и на втором этапе двухступенчатой процедуры – 100:0
Применяемые составы на первом этапе двухступенчатой процедуры обработки ВОЗДУШНЫХ СУДОВ – 100:0, 75:25 и 50:50.

Предельная отрицательная температура ОС применения (концентрация водного раствора, % по объему ПОЖ / вода) – 100:0:

- при одноступенчатой обработке удаление СЛО с защитой от образования СЛО  – должна быть не выше минус 23,5 ОС

- при двухступенчатой обработке: 

Первый этап (удаление обледенения) – должна быть не выше  минус 33 ОС

Второй этап  (предотвращение обледенения) – должна быть не выше минус 23,5 ОС

Пределы вязкости на «крыле» - 5540 – 14500 мПа*с
Жидкость должна допускать возможность использования стандартный таблиц времени защитного действия и стандартных таблиц методов обработки воздушных судов.
Совместимость жидкости. ПОЖ совместима на «крыле» воздушных судов со всеми  ПОЖ тип 1 и тип 4, отвечающие требованиям международных SAE/ISO изготовленных на основе этиленгликоля  и пропиленгликоля.

Техническая поддержка применения ПОЖ.

Изготовитель в течение срока использования ПОЖ оказывает Заказчику методическую и техническую помощь по вопросам хранения, применения и лабораторного контроля качества жидкости.
Изготовитель безвозмездно проводит анализы качества ПОЖ после окончания гарантийного срока хранения или по запросу Заказчика, и выдает рекомендации по качеству и продлению гарантийного срока хранения жидкости.

Доставка жидкости до склада Заказчика.
По запросу Заказчика доставка ПОЖ должна осуществляться  в 1000 литровых полиэтиленовых контейнерах партиями по 17000 литров .
Гарантийный срок товара должен составлять не менее 2 (двух) лет с момента приема товара Заказчиком.
ЛОТ № 2. «Противообледенительная жидкость (тип I) 100% концентрация»
Жидкость Тип I, в полном соответствии с SAE AMS 1424 со следующими дополнительными требованиями:
- Включены в список FAA FSAT на зимний сезон 2015-2016 г.
- Не имеют каких-либо черных компонентов, перечисленных в EC (например, фенолы, и т.д.)

- LOUT при максимально допустимой концентрации не выше минус 42 градуса по Цельсию
Характеристика ПОЖ тип 1

Предназначена для удаления снега, льда, инея и других видов льдообразований с поверхности воздушного суда, а также для предупреждения обледенения воздушного судна после удаления льдообразований.

Состав ПОЖ Тип-1: 

этиленгликоль -  не менее 88,0 %, вода очищенная, поверхностные активные вещества, антикоррозийные вещества.

Физико-химические свойства: 

	 N п/п
	Показатель
	Требуемые значения

	1.
	Внешний вид
	Жидкость от красно-оранжевого до слабо-желтого цвета

	2.
	Показатель преломления при 20ОС, в пределах
	1,4206-1,4236

	3.
	Водородный показатель (рН) при 20ОС
	7,8 - 8,6

	4.
	Плотность при 20ОС, г/см3, не менее
	1040

	5.
	Температура замерзания % по объему смеси (ПОЖ / вода)  50:50, ОС, не выше
	минус 32-35

	6.
	Температура замерзания % по объему смеси (ПОЖ / вода) 55:50, ОС, не выше
	минус 33

	7.
	Поверхностное натяжение при 20ОС, мН/м, 
	40


Применяется для самолётов, у которых скорость на взлёте в начале подъёма передней стойки шасси не менее 120 км/час, т.е. для самолётов транспортной категории и низкоскоростных самолётов переходной категории.

Предельная отрицательная температура (ОС) применения (концентрация водного раствора, % по объему (ПОЖ / вода – 50:50):

- при одноступенчатой обработке (удаление снежно-ледяных отложений (СЛО) с защитой от образования СЛО или удаление СЛО в отсутствие условий наземного обледенения) – минус 22-25 ОС

- при двухступенчатой обработке: 

Первый этап (удаление обледенения) -  минус 36-40 ОС

Второй этап  (предотвращение обледенения) – минус 23-27 ОС

Предельная отрицательная температура ОС применения (концентрация водного раствора, % по объему (ПОЖ / вода – 55:45):

- при одноступенчатой обработке (удаление снежно-ледяных отложений (СЛО) с защитой от образования СЛО или удаление СЛО в отсутствие условий наземного обледенения) –  минус 28-31 ОС

- при двухступенчатой обработке:

Первый этап (удаление обледенения) -  минус 41-44 ОС

Второй этап  (предотвращение обледенения) – минус 28-31 ОС

Диапазон применения водных растворов, % по объему (ПОЖ / вода) - от 70:30 до 1:99.

Время защитного действия применяемых водных растворов – не менее 30 минут.
Сроки и температуры хранения:

	Температурные пределы
	Сроки хранения

	- 45° С до + 45° С
	24 месяцев

	+45° С до + 60° С
	6 месяцев

	+ 60° С до + 75° С
	1 месяц


Совместимость жидкости. ПОЖ совместима на «крыле» воздушных судов со всеми  ПОЖ тип 1 и тип 4, отвечающие требованиям международных SAE/ISO изготовленных на основе этиленгликоля и  пропиленгликоля.

Техническая поддержка применения ПОЖ.

Изготовитель в течение срока использования ПОЖ оказывает Заказчику методическую и техническую помощь по вопросам хранения, применения и лабораторного контроля качества жидкости.
Изготовитель безвозмездно проводит анализы качества ПОЖ после окончания гарантийного срока хранения или по запросу Заказчика, и выдает рекомендации по качеству и продлению гарантийного срока хранения жидкости.

Доставка жидкости до склада Заказчика.

По запросу Заказчика доставка ПОЖ должна осуществляться в 1000 литровых полиэтиленовых контейнерах партиями по 17000 литров .
Гарантийный срок товара должен составлять не менее 2 (двух) лет с момента приема товара Заказчиком.

PAGE  

